家具清单

| 序号 | 名称 | 图片 | 规格 | 使用科室 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗桌 |  | 1500*1500*760 | 医生诊室 | 36 |  |  | 1.基材：采用优质刨花板，桌面及副柜台面板材厚度25mm，其余板材厚度16mm； 2.饰面：采用优质木纹色三聚氰胺板饰面； 3.封边：见光面采用1.5mm优质PVC封边，经全自动封边工艺处理； 4.结构/配置：L型半圆弧桌面+两个人字桌脚+走线支撑梁+桌下三抽柜+铝管+钢制前挡板+钢制机箱架+键盘架； 5.五金配件：采用优质五金配件，三节路轨（滑轨）。三合一连接件 耐腐蚀；锁：耐腐蚀。(阻尼）门铰：金属件外观要求，电镀层，表面应无剥落、返锈、毛刺。 6.人字钢脚采用1.5mm国产宝钢冷轧钢卷板，底部支撑脚尺寸600长，上部面架500长；主台脚采用3.0mm冷轧钢板成模；白色支撑脚与ABS调节脚及装饰件成经典的“黑白配”； 7.颜色：可选。 |
| 2 | 办公椅 |  | 标准 | 医生诊室 | 33 |  |  | 1.面料：采用优质专业阻燃网布饰面，甲醛含量未检出、抗引燃特性-模拟火柴火焰试件表面未发现续燃或阴燃现象，须符合GB18401-2010、GB17927.2-2011标准，投标人须提供省级或省级以上权威检测机构出具的一年内阻燃网布抽样检验报告，提供的证明材料须带有二维码及查询网址； 2.▲海绵：采用优质阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h；TVOC未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，回弹率≥40%，须符合GB/T10802--2006、GB17927.1-2011、QB/T 2280-2016标准，投标人须提供省级或省级以上权威检测机构出具的一年内海绵抽样检验报告，提供的证明材料须带有二维码及查询网址； 3.▲座板：采用15mm胶合板，含水率＜6.5%，静曲强度顺纹≥31MPa，静曲强度横纹≥26MPa，弹性模量顺纹≥5500MPa，弹性模量横纹≥3500MPa，挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出，座宽530mm，座深540mm；坐高450mm，人造板及其甲醛释放量达ENF级,甲醛释放量≤0.025mg/m³，须符合GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021、GB/T17657-2013标准，投标人须提供省级或省级以上权威检测机构出具的一年内胶合板（实木多层板）抽样检验报告，提供的证明材料须带有二维码及查询网址； 4.椅背框架：采用优质pp材质制作，可滑动PP材质腰靠； 5.扶手：采用优质PA+GF材质制作，固定扶手，扶手经圆滑处理； 6.椅架：采用优质弓形椅架，经除油、除锈、磷化、酸洗、静电粉末喷涂处理； 7.颜色：可选。 |
| 3 | 患者椅 |  | 常规 | 医生诊室 | 64 |  |  | 1、面料：采用优质环保皮，美观大方； 2、海绵：采用45#中密度海绵制作，柱形发泡技术，发泡均匀、柔软性好，海绵表面有一层保护面,可防氧化,防碎； 3、椅背：采用增强型聚丙烯（PP）经低温一次注射成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点； 4、椅架：采用优质12mm实心电镀金属椅架，椅脚带PP软垫，防止划伤地面； 5、颜色：可选。 |
| 4 | 护士站 |  | 1890*1600*1100 |  | 1 |  |  | 1.基材：采用优质中密度纤维板，板材经烘干、防腐、防虫处理，甲醛释放量符合人造板及其制品甲醛释放量分级，Enf级≤0.02mg/m(测试平衡稳定时间54h)，产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)：未检出；挥发性有机化合物(72h)：总挥发性有机化合物 (TVOC)未检出；苯、甲苯、二甲苯未检出，板材含水率≤8，静曲强度：≥37MPa；弹性模量：≥3800MPa；表面胶合强度：≥2.3MPa；吸水厚度膨胀率：≤3%；内结合强度：≥0.7MPa；板材密度：≥0.6g/cm³；板内密度偏差：≤1.2%；须符合GB18584-2001、GB/T 17657-2013、GB18580-2017、GB/T39600-2021标准； 2.台面：台面为大理石，提供开孔模具； 3.油漆：采用环保水性油漆，VOC含量：≤85g/L，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酷、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸、乙二醇二用醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/(mg/kg)未检出，须符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ2537-2014标准； 4.裙边：采用不锈钢底边； 5.五金件：采用优质五金配件； 6.颜色:可选。 |
| 5 | 吧椅 |  | 常规 | 服务台、分诊台 | 9 |  |  | 1.饰面：采用优质环保西皮饰面； 2.座板：采用优质实木多层板制作，带靠背； 3.立管：采用不锈钢； 3.底盘：采用优质不锈钢制圆盘脚架， 4.颜色：黑色。 |
| 6 | 等候椅 |  | 尺寸：三人位 | 三楼门诊区域 | 40 |  |  | 1)座背椅板主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（英文缩写PU），模具内一体成型，产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。座背板PU采用连体板设计制作，内层材质：采用1.5mm优质冷轧钢板，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔。座背板两边支架使用优质冷轧方钢，使用大型油压机器配合专用模具冷压成型，经进口自动焊接机器人在连接处使用CO2保护焊进行拼接，再使用专用焊接模具定位，再经进口自动焊接机器人在规定点位使用CO2保护焊进行组合焊接, 外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适，久坐不变形. 2)扶手: 采用优质铝合金压铸，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，表面涂装优质喷漆。 3)站脚：采用优质铝合金压铸，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，表面涂装优质喷漆。调节脚垫采用全新PP料及特定螺丝通过专用模具注塑成型，脚底部与地面接触面为防滑设计，标配颜色为黑色 3.横梁：采用1780*330*1.5T㎜优质钢板，使用大型折边机定位折边，经六道工序成型后在横档底部规定位置使用专用夹具加焊7件150*110*1.5T㎜加强板，通过专用模具在横档上规定位置冲安装孔位，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。横档两端采用塑胶塞封口，美观大方，方便安装。 |
|  |  |  |  | 合计： |  |  |  |  |